«CUT-OUT» - запобіжник-роз’єднувач  
вихлопного типу

Запобіжники   роз’єднувачі  типу «CUT-OUT»  призначені   для  захисту   силових   трансформаторів   і  розподільчих систем від коротких    замикань    надмірних    перевантажувальних   струмів частотою    50    і   60 Гц,  а    також   включення   і   відключення ділянок    електричних    мереж    з    відключеним   навантаження.

Основні параметри:

| - Номінальна напруга, кВ 10 - Найбільша рабоча напруга, кВ 12 - Номінальний струм плавкої вставки, А 5; 6,3; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 80 - Номінальний струм відключення, кА 6,3 - Аперіодична складова номінального струму відключення, кА 11 |  |
| --- | --- |

Переваги:

-  використання   пристрою   «CUT-OUT»,  що  поєднує в  собі   функції  роз’єднувача   і   запобіжника  покращує  ефективність   функціонування  електричних  мереж  і  знижує  затрати на їх експлуатацію;

-  видима сигналізація спрацювання в режимі запобіжника;

-  багаторазове     використання    патрона    замінного   елементу    (замінюється   тільки  плавкий   елемент  –  струмопровід).

-  можливість швидкої і зручної заміни струмопроводу;

-  надійний антикорозійний захист металевих частин апарата;

-  конструкція  ПРВТ виключає самочинні  операції  без  оперативної штанги.